基于stm32智能时钟

知识点

- Const,static,exturn：

- Const: const 是 C 语言的关键字，用于定义只读变量。(const 修饰的全局变量或静态变量通常被编译器分配到 Flash 存储器中，而非 RAM)

- Static: 仍局限于函数内部，外部无法访问。(仅在当前文件（编译单元）内可见，其他文件无法通过 extern 访问)

const与 static 的区别：const 控制是否可修改和存储位置（Flash），static 控制生命周期和作用域    eg: static const uint16_t table[] = {1,2,3};  // 存储在Flash，且仅本文件可见

- exturn: 用于声明变量或函数是在其他文件中定义的，以便在当前文件中使用(只需在一个源文件中定义，其他文件通过 extern 声明即可使用。)

static与exturn的区别：static将变量/函数限制在当前文件，隐藏实现细节，exturn使变量/函数全局可见，跨文件共享。

- bool:

- bool:是用于表示布尔逻辑（真/假）的数据类型。

- bool与uint8_t区别：bool 表达逻辑真/假（取值仅 0 或 1），用于状态标志和条件判断；uint8_t 存储 0~255 的数值数据，用于字节数据和算术运算

- volatile：

- 告诉编译器变量可能被意外修改（如硬件、中断、多线程），禁止优化，每次访问都必须从内存地址重新读取，确保数据实时性和一致性。

- 什么是优化: 是编译器在保证程序逻辑正确的前提下，通过删除无用代码、缓存变量到寄存器等方式提升效率和减小体积，但可能错误假设变量不被外部改变，因此需要 volatile 禁止这类优化。

- Esp32c3:

- ESP32-C3 是乐鑫推出的 RISC-V 架构低成本物联网芯片，支持 Wi-Fi 4 和 Bluetooth 5.0 LE，主频 160 MHz，具备 超低功耗（深度睡眠 5-44 μA）、硬件安全加密、-40°C 至 105°C 宽温工作等特点，是替代 ESP8266 的理想选择，广泛应用于智能家居、工业传感器和电池供电设备。

代码中的复杂点

- 在esp_usart.h中用“typedef void(*esp_usart_receive_callback_t)(uint8_t data)”，这行代码是 C 语言中函数指针类型的重定义，核心作用是为 “接收单个字节的回调函数” 定义一个简洁、可复用的类型别名。一开始没搞懂typedef重定义了什么类型名，后来知道void(...) (uint8_t data) 表示 “无返回值、参数为单个 uint8_t 类型字节” 的函数。从而定义了一种 “函数模板”—— 只要某个函数满足「返回值为 void、参数为 uint8_t」，就可以被称为 esp_usart_receive_callback_t 类型的函数指针。

该类型专门用于 ESP32 串口通信的接收回调：

- 串口（USART2）每收到 1 个字节，会触发中断（USART2_IRQHandler）；

- 中断服务函数中会调用 “注册的回调函数”，并将收到的字节（uint8_t data）传入；

- 开发者只需编写符合该类型的回调函数（如 esp_at.c 中的 on_usart_received），即可自定义处理串口接收的字节。

- 在esp_at.c 中static void on_usart_received(uint8_t data)中判断收到“Error”，用了rxdata[rxlen - 2] == 'o'，而前面判断结束标志的时候用了rxdata[rxlen - 2] == '\r'。我查了下，代码用的没问题，因为代码作者是从 \r 往前数，而不是从最后 \n 往前，（rxlen-2 是 \r），本质和（rxlen-7是’E’）一致。

代码解析：

- 主函数：

开机

↓

初始化所有硬件（STM32、屏幕、RTC、定时器、MPU6050）

↓

显示开机提示

↓

初始化 ESP32 → 连接 WiFi → 同步网络时间

↓

进入主循环

├─ 每100ms 更新时间显示

├─ 每1小时 同步网络时间

├─ 每10分钟 获取天气

├─ 每1秒 更新温度

└─ 一直显示：重庆 + 岁岁平，岁岁安+位置图片

- 困扰：

- St7735屏幕显示不对：我在GitHub上找到对应智能时钟的开源代码，按步骤买led屏幕，要求买1.44寸，而我买的是1.77寸。我只好找商家要源代码，但这导致我无法使用开源代码里的st7735函数（因为芯片型号都是ST7735S，尝试使用开源代码中的屏幕代码，可始终无法显示内容。观察商家发的源代码，发现商家使用的ST7735R的驱动代码，无可奈何下，只能使用商家代码）。商家发的源代码相当简陋，缺少开源代码中8x16,24x48等显示函数。还好在人工智能的帮助下补齐了字符串显示函数，数码管显示函数。在此过程中也了解如何使用字模生成软件（注意在设置中将自定义格式改为“C51”），以及图片取模软件（注意图片格式如果为PNG，需要先将格式改为jpg等。保存后，记事本会弹出，复制代码到图片取模函数即可。输出灰度：16位真彩色，不包含图像原数据，水平扫描，自左向右，自顶向底，低位在前）。

- 串口反复出现“at-common:writedlen:0”(模块收到长度为0的空指令，根本没有识别到有效的AT命令)，导致程序卡死：一开始认为是esp32本身问题（用电脑向其发送指令成功，能连上wife），而后认为是硬件连接松动（将STM32和esp32连接的杜邦线重新插紧，没有接触不良），实在找不到是哪的问题，决定使用调试窗口，发现程序卡死在RTC初始化里的LSE同步内部时钟（将LSE换成LSI，仍然卡在同步内部时钟），最后发现是LSE时钟初始化并没有调动（准确来说是先初始化RTC,再初始化LSE）。因为以前是将LSE初始化的代码也放在RTC_Init()内，但这次考虑代码量的问题，将所有的时钟配置都单独分装在一个函数内，这个函数又是在RTC_Init()后面执行。将这个函数放在RTC_Init()前面后，程序执行正常，且屏幕上时间开始改变。

- 天气显示慢，无法同步网络时间：使用调试窗口，发现程序并没有进入同步天气以及同步时间的if语句，检查语句条件时发现我将weather_ok以及sntp_ok初始化为flash，改为false后问题解决。

- 运行时，时间并没有按一秒钟闪烁一次：第一次执行循环里的程序时，runms已经大于一些条件参数，想要将所有命令都先执行一遍，需要在进入循环前，将runms初始化为0。且将所有定时判断，都用 last_runms，而不是 runms（是系统的全局毫秒计数器,在中断里自动跑，不受主循环影响）！因为runms在执行命令的时候，也会持续计数，导致执行到下一个命令时可能因为时间误差无法进入。last_runms 就是用来：确保主循环每 1ms 执行一次，并且所有定时任务精准、不重复、不乱跑。但是我发现时间闪烁还不正常，最后发现需要将显示的地名及图片放在循环外（只在变化时刷新屏幕（解决闪烁））

需要购买的原件：

- 相信学习到这里，基本的原件已经有了，下面写一下需要额外买的原件

- .esp-c3核心开发板

- .TFT屏幕1.77英寸（spi驱动），如果要使用b站老师（梅花七里香）给的源码，一定要买1.44英寸的！！！